ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ОГНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Администрация Огневского СП Усть-Коксинского района

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

БАРНАУЛ 2018

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г. А. Садакова

Инженер-землеустроитель	С. Ю. Кравцова

СОДЕРЖАНИЕ

Обоснование изменений	4

Общие положения. Цели и задачи проекта	4

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ в границах населеннЫХ пунктОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

1.1. Предложения по изменению границ муниципального	8

образования	8

1.2. Прогноз численности населения	8

1.3. Предложения по изменению границ земель	9

1.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	11

1.4.1. Жилая зона	11

1.4.2 Общественно-деловая зона	12

1.4.3 Зона производственного назначения	13

1.4.4 Зона рекреационного назначения. Основные решения по структурным элементам туристско-рекреационного комплекса.	14

1.4.5 Зона транспортной инфраструктуры.	15

1.4.6 Зона инженерной инфраструктуры	17

пос. Сахсабай	21

1.5 Санитарная очистка	22

1.6 Инженерная подготовка территории	24

1.7. Мероприятия по охране окружающей среды	27

1.7.1 Мероприятия по охране воздушной среды	27

1.7.2 Мероприятия по охране водной среды	27

1.7.3 .Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	28

1.7.4 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов	28

1.7.5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций	30

1.7.6  Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия	31

- 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	42

4. Технико-экономические показатели проекта	46

- Обоснование изменений

Работа по проекту Внесение изменений в генеральный план Огневского  СП выполнена по заказу Администрации Огневского  СП Усть-Коксинского муниципального района Республики Алтай согласно контракта № 168 от 2018 г.

Цель разработки проекта:

1. Внесение изменений в границы населенных пунктов в связи с расширением населенных пунктов.

2. Приведение наименований и обозначений функциональных зон Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 10  09.01.2018 г. «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

3.Внесение изменений в Карту функциональных зон Генерального плана в связи с изменением административного управления поселения, с учетом планов развития жилищного строительства, размещения объектов социального, административного и производственного назначения, инвестиционных проектов, намеченных к реализации с 2017 года.

4.Внесение изменений в Карты планируемого размещения объектов местного значения в части дополнения состава муниципальными объектами в соответствии с Реестром объектов муниципальной собственности.

5. Исключены из состава земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса и планируемых земель населенного пункта земельные участки под сельскими лесами  согласно свидетельству о государственной регистрации права № 04-02-04/ 009/2008-155 от 05.08.08 года, в котором указано, что  леса на землях сельскохозяйственного назначения, на землях населенных пунктов, на землях запаса были переведены в категорию земель лесного фонда.

6. Уточнено местоположение зон затопления, расположенных на территории населенных пунктов: Огневка, Березовка.

7. Рекомендован перевод земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения.

- Общие положения. Цели и задачи проекта

Проект Внесение изменений в генеральный план Огневского сельского поселения разработан в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

– Градостроительным кодексом РФ;

– Земельным кодексом РФ;

– Водным кодексом РФ;

– Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай, утвержденными постановлением Республики Алтай от 06.06.2011 №109 (ред. от  09.06.2012 г),

– Законом Республики Алтай от 03.03.2008 г. № 8-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их».

– Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

– Приказом  Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 г. № 460 «Об утверждении Порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состав и порядок работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

– Сводом правил СП 42.13330.2011г. (актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений».

– Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.;

Использовались материалы:

1. Генеральный план Огневского сельского поселения Республики Алтай, разработанный ООО «Компания Земпроект»;

2. Внесение изменений в Схему Территориального Планирования Республики Алтай, разработанную  ЗАО « НИИ Гипрозем»;.

3.Внесение изменений в  Схему территориального планирования МО «Усть-Коксинский район», выполненных специалистами  ООО «Компания Земпроект» в 2016 г.

4. Программа "Комплексного развития социальной инфраструктуры систем Огневского сельского поселения на 2017-2022 года и на период до 2025 года», утвержденная 07.07.2017 г.

5. Программа "Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Огневского сельского поселения на 2017-2022 года и на период до 2025 года», утвержденная 07.07.2017 г.

6. Программа "Комплексного развития коммунальной и инженерной инфраструктур систем Огневского сельского поселения на 2017-2022 года и на период до 2025 года», утвержденная 07.07.2017 г.

7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 10  09.01.2018 г «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

1) Планово-картографический материал: ортофотопланы, изготовленные специалистами ООО Научно-производственным аэрогеодезическим предприятием «Меридиан» в 2010 году;

– космические снимки  GeoEye-1 на территорию с недостающим картматериалом.

3) Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях населенных пунктов, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены администрациями Огневского сельского поселения и  Усть-Коксинского муниципального района Республики Алтай, специализированными организациями и органами государственной статистики.

Графические материалы генерального плана выполнялись с применением современных ГИС-технологий в программе MapInfo-8.5.

Ранее выполненные работы по разработке ГП Огневского СП Усть-Коксинского района были выполнены в условной системе координат. В настоящий момент кадастровая палата по Республике Алтай перешла на местную систему координат, соответственно был проведен пересчет всех слоев и растровой подложки в МСК-04.

Проект разработан на следующие проектные периоды:

Первая очередь – 2026 год.

Расчетный срок – 2036 год.

Согласно внесенных изменений в генеральный план Огневского сельского поселения, материалы Положения (ст.19 ГК РФ) содержат:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту границ населенных пунктов  Огневского  СП

3) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон Огневского  СП;

4) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон с. Огневка.

5) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон  п. Березовка;

6) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон п. Сахсабай;

7) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон с. Кайтанак;

8) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон пос. Мараловодка;

9) материалы по обоснованию;

10) карту основной чертеж с. Огневка и пос. Березовка;

11) карту основной чертеж п. Сахсабай;

12) карту основной чертеж с. Кайтанак;

13) карту основной чертеж пос. Мараловодка.

Основные задачи:

Подготовка  предложений:

1) по выявлению проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

2) по изменению границ населенных пунктов Огневского СП;

3) по изменению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

4) по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель специального назначения, земель запаса, особо охраняемых природных территорий и объектов, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ территорий объектов культурного наследия;

5) по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

6) по изменению границ планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры регионального и местного значения поселения;

7) по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

8) по границам особо охраняемых природных территорий и объектов поселения;

9) по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

10) по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах села;

11) по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

Генеральный план сельского поселения разработан на расчетный срок до 2036 г. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления сельского поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и республике, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и республиканских целевых программ (в части, затрагивающей территорию сельского поселения), приоритетных национальных проектов.)

# 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ в границах населеннЫХ пунктОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 1.1. Предложения по изменению границ муниципального

образования

На расчетный срок генеральным планом не предлагается изменение существующей границы Огневского сельского поселения.

- 1.2. Прогноз численности населения

Прогноз численности населения на расчетный срок до 2036 г. произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2001-2017 гг.

В табл. 1 показана численность населения, принятая проектами генпланов населенных пунктов.

Таблица 1

Расчетная численность населения

| Наименование показателей | Единица измерения | Численность населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01. 18 г | Первая очередь 2022 год | Расчетный срок 2032 год |  |
| с. Огневка | чел. | 634 | 720 | 760 |  |
| пос. Березовка | чел. | 246 | 340 | 370 |  |
| пос. Сахсабай | чел. | 17 | 20 | 30 |  |
| пос. Мараловодка | чел. | 232 | 310 | 340 |  |
| с. Кайтанак | чел. | 337 | 450 | 490 |  |
| Итого: |  | 1466 | 1840 | 1990 |  |

Прирост населения к расчетному сроку составит от 20% до 50% от существующего населения.

- 1.3. Предложения по изменению границ земель

Земли населенного пункта

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы сел Огневского СП с учетом развития их планировочной структуры:

- для развития населенного пункта, строительства жилья, промышленных объектов и объектов социально-бытового назначения необходимо увеличение площади земель населенных пунктов:

Предлагается перевод из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта:

С. Огневка-26,0 га

Пос. Березовка – 51,6 га;

С. Кайтанак -  32,7 га;

Пос. Сахсабай - 4,3  га;

Пос. Мараловодка - 23,3 га.

Предложения по изменению границ земель промышленности

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения.

Предлагается перевод 3,0 га из земель сельхозназначения в земли промышленности и иного специального назначения под скотомогильник и кладбища.

Предложения по изменению границ земель запаса

Проектом предусмотрены мероприятия по переводу земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения. Предлагается  перевести 54374 га из земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения.

Баланс земель по Огневскому СП на расчетный срок приведен в табл. 2.

Предложения по изменению границ земель лесного фонда

Согласно свидетельству о государственной регистрации права № 04-02-04/ 009/2008-155 от 05.08.08 года леса на землях сельскохозяйственного назначения, на землях запаса рекомендуется переведены в категорию земель лесного фонда (33839 га).

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь Огневского сельского поселения Усть-Коксинского района | га | 192261 | 192261 |
|  |  | % |  |  |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 54810,2 | 108939,3 |
|  |  | % |  |  |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 320,8 | 458,7 |
|  |  | % |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | С. Огневка | га | 119,1 | 145,1 |
|  |  | % |  |  |
|  | Пос. Березовка | га | 88,4 | 140,0 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Кайтанак | га | 53,4 | 86,1 |
|  |  | % |  |  |
|  | Пос. Сахсабай | га | 27,2 | 31,5 |
|  |  | % |  |  |
|  | Пос. Мараловодка | га | 32,7 | 56,0 |
|  |  | % |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 50 | 53 |
|  |  | % |  |  |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 82152 | 82152 |
|  |  | % |  |  |
| 1.4 | Земли запаса | га | 54374 | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 554 | 554 |
|  |  | % |  |  |
| 1.6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - |
|  |  | % |  |  |

1.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов. В границах населенных пунктов определены следующие функциональные зоны:

-жилая зона;

-общественно-деловая зона;

-зона производственная;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

-зона сельскохозяйственного использования;

-зона специального назначения.

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

- 1.4.1. Жилая зона

С. Огневка — уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующего селения;

— реконструкция жилых кварталов;

— развитие индивидуальной жилой застройки на пустующих территориях в юго-восточной части населенного пункта на 14,4 га .

П. Березовка

— снос ветхого и аварийного жилья;

— упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки на  20,3 га.

— определение территорий для перспективного развития жилой застройки за пределами расчетного срока.

П. Сахсабай

— упорядочение существующей жилой застройки— до 4,3 га ..

С. Кайтанак

— упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки на 6,2 га .

Пос. Мараловодка

— упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки на  4,8  га .

1.4.2 Общественно-деловая зона

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Республика Алтай 2014(утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 17 июля 2014 г. N 209)», исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей  в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предусматривают следующие мероприятия:

- капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов соцкультбыта;

- строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

С. Огневка

Разработка проектно-сметной документации и строительство спортзала.

Разработка проектно-сметной документации и строительство стадиона на 50 трибун.

Заканчивается строительство фельдшерско-акушерского пункта совмещенного с аптекой 2019 г.

Разработка проектно-сметной документации и строительство крытого торгового рынка.

Разработка проектно-сметной документации и строительство кафе на 30 мест совмещенным с гостиницей;

Разработка проектно-сметной документации и строительство Детского дома творчества на 20 мест;

Разработка проектно-сметной документации и строительство Дома культуры и библиотеки;

Реконструкции согласно проекту подлежат здания почты, сельской администрации, мемориала.

П. Березовка

Разработка проектно-сметной документации и строительство ФАП и аптечного пункта  (по ул. Садовой )

Строительство детской площадки.

Реконструкции согласно проекту подлежат здания сельского дома культуры и детского сада.

П. Сахсабай

Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов социальной сферы многоцелевого использования.

Строительство детской площадки.

С. Кайтанак

Разработка проектно-сметной документации и строительство туристических баз;

Разработка проектно-сметной документации и строительство оздоровительного центра;

Строительство детских площадок.

Реконструкции согласно проекту подлежат здания почты и детского сада, сельского клуба, школьного стадиона.

Пос. Мараловодка

Разработка проектно-сметной документации и строительство спортивного зала;

Разработка проектно-сметной документации и строительство часовни;

Строительство детской площадки.

Реконструкции согласно проекту подлежат здания среднеобразовательной школы, детского сада, сельского дома культуры, фельдшерско-акушерского пункта.

- 1.4.3 Зона производственного назначения

С. Огневка

Существующие производственные объекты (молочно-товарная ферма, склады.), расположенные с нарушением нормативных требований СЗЗ при их размещении, остаются на прежних местах до полной амортизации. Запланирована реконструкция сельскохозяйственных объектов не выше 5 категории опасности.

Необходимо вокруг вышеперечисленных предприятий, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку, создать санитарно-защитные зоны и провести озеленение.

П. Березовка

Проектом предусмотрена реконструкция коммунально-складской зоны складов СПК «Кайтанак», площадью 0,7 га.

С. Кайтанак

Существующие производственные объекты (коровник, склады, пилорама, стройцех), расположенные с нарушением нормативных требований СЗЗ при их размещении, остаются на прежних местах до полной амортизации.

Необходимо вокруг вышеперечисленных предприятий, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку, создать санитарно-защитные зоны и провести озеленение.

Разработка проектно-сметной документации и реконструкция коровника.

Пос. Мараловодка

Существующие производственные объекты (пилорама, загон.), расположенные с нарушением нормативных требований СЗЗ при их размещении, остаются на прежних местах до полной амортизации.

- 1.4.4 Зона рекреационного назначения. Основные решения по структурным элементам туристско-рекреационного комплекса.

В долине Катуни развит неорганизованный, массовый туризм и отдых местного населения. Этот объект также имеет высокую категорию ценности, поэтому при разработке схемы территориального планирования выделены конкретные участки, которые можно отводить под строительство турбаз.  Поскольку в пределах объекта расположены археологические памятники, то в зоне их визуального восприятия рекомендуется запрет строительства.

Природные комплексы Красной горы характеризуется высокой сохранностью и уникальностью: здесь господствуют гольцовые высокогорья и эрозионно-денудационные среднегорья с комплексом высотных поясов от пихтовых лесов до горных тундр и гольцов; здесь же расположены высокогорные озера. Но в то же время этот объект характеризуется высокой транспортной доступностью (можно добраться на автомобиле), что значительно повышает его ценность и делает перспективным для дальнейшего рекреационного освоения - строительства турбаз.

Предложено строительство турбаз и  развитие водной рекреации на берегу  р. Катунь:

турбаза «Увал» на берегу р. Катунь около с. Мараловодка; турбаза «Кедровая Роща» около с. Кайтанак;

В табл. 3 приведен список перспективных рекреационных зон, рекомендуемых к переводу из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов.

Таблица 3

Список перспективных рекреационных зон

| № п/п карте | Название | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Кедровая Роща» турбаза | 0,9 |
| 2 | Берег р. Катунь около п. Березовка | 21 |
| 3 | Берег р. Катунь около с. Мараловодка, турбаза "Увал" | 25,0 |
| 4 | Оздоровительный центр «Маральник» | 14,9 |
|  | Итого: | 61,8 |

- Рекомендации по использованию этно-природных комплексов Огневского СП Усть-Коксинского района.

|  | Наименование | Краткое описание | Этноприродное наследие | Рекомендации по использованию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гора Красная | Находится в 16 км к юго-западу от с. Мараловодка. Естественные границы природного комплекса образованы рр. Бирюкса и Кайтанак, которые являются левыми притоками р. Катунь. Абсолютная высота местности 2471 м. | Горный комплекс (высокогорные рыбные озера, пихтовые леса, разнотравье, заросли красного корня) богат природными ресурсами, которыми издавна пользуется местное население. | Рекомендовать как объект туризма. |

- Рекомендуется отнести к памятникам природы местного значения Кедровую Рощу, расположенную около с. Кайтанак.

- 1.4.5 Зона транспортной инфраструктуры.

С. Огневка

Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт. (предусматривается совершенствование улично-дорожной сети : основные улицы, обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия – ширина проезжей части 6,5 м, протяженностью 4 км, площадь покрытия 26 000 кв. м.; второстепенные улицы и проезды, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 4,1 км, площадь покрытия 24 600 кв. м.

П. Березовка

Улично-дорожная сеть

предусматривается совершенствование улично-дорожной сети : основные улицы, обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия – ширина проезжей части 6,5 м, протяженностью 4,2 км, площадь покрытия 27 300 кв. м.; второстепенные улицы и проезды, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 2,7 км, площадь покрытия 16 434 кв. м.

Прокладка водопропускных труб по ул. Садовой.

Пос. Сахсабай

Улично-дорожная сеть

      - предусматривается совершенствование улично-дорожной сети: основные улицы, обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия – ширина проезжей части 6,5 м, протяженностью 2,5 км, площадь покрытия 16 2500 кв. м.; второстепенные улицы и проезды, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 0,4 км, площадь покрытия 2 400 кв. м.

Прокладка водопропускных труб на местах пересечения  ручъя и улиц.

Разработка проектно-сметной документации и реконструкция моста через р. Кокса (первая очередь строительства)

Разработка проектно-сметной документации и строительство автомобильной дороги через перевал на восток от населенного пункта (окончание расчетного срока).

С. Кайтанак

Улично- дорожная сеть

      - предусматривается совершенствование улично-дорожной сети : основные улицы, обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия – ширина проезжей части 6,5 м, протяженностью 6,4 км, площадь покрытия 41 600 кв. м.; второстепенные улицы и проезды, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 1,2 км, площадь покрытия 7 200 кв. м.

Разработка проектно-сметной документации и строительство моста через р. Катунь  на выезде из села по направлению в с. Сахсабай.

Пос. Мараловодка

Улично-дорожная сеть

Предусматривается совершенствование улично-дорожной сети :

предусматривается совершенствование улично- дорожной сети : основные улицы, обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия – ширина проезжей части 6,5 м, протяженностью 3,2 км, площадь покрытия 20 000 кв. м.; второстепенные улицы и проезды, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 2,4 км, площадь покрытия 14 400 кв. м.

Разработка проектно-сметной документации и строительство моста через приток р. Кокса в северо восточной части села.

1.4.6 Зона инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

С. Огневка

Необходимый запас подземных вод  в количестве 260,0 м3/сут.

Предусматривается строительство на юге села водозаборных скважин с общим дебитом   – 12,3 м3 / час.

Так же, проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 100 м3 каждый. В резервуарах предусмотрено хранение необходимых запасов воды для обеспечения хозяйственно-питьевых, противопожарных и аварийных нужд.

Для уточнения местоположения арт. скважин и их количества на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - III поясов.

В связи с развитием села и его благоустройством  намечаются новые водопроводные трассы магистральных и разводящих сетей в существующей и  проектируемой индивидуальной застройке.

Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых водопроводных сетей.

Проектом предусматривается ликвидация не рабочей водонапорной  башни из санитарно-охранной зоны кладбища.

Для наружного пожаротушения на сети предусматриваются пожарные гидранты. Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно СНиП 2-04.02-84. Противопожарный запас воды будет храниться в резервуарах чистой воды. Диаметр труб противопожарного водопровода предусматривается на основании технико-экономических расчетов, но не менее 100 мм, в соответствии с требованиями п.8.46 СНиП 2.04.02-84.

Устройство водозаборных колонок на проектируемой водопроводной сети принимать не более 100 м.

П. Березовка

Необходимый запас подземных вод  в количестве 139 м3/сут.

Для уточнения местоположения арт. скважин и их количества на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - III поясов.

Предусматривается строительство на север-западе села водозаборных скважин с общим дебитом   – 6,70 м3 / час.

Строительство трассы магистральных и разводящих сетей водопровода общей длиной -6,5 км.

Так же, проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 100 м3 каждый. В резервуарах предусмотрено хранение необходимых запасов воды для обеспечения хозяйственно-питьевых, противопожарных и аварийных нужд.

В связи с развитием села и его благоустройством  намечаются новые водопроводные трассы магистральных и разводящих сетей в существующей и  проектируемой индивидуальной застройке.

Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых водопроводных сетей.

Проектом предусматривается ликвидация не рабочей водонапорной  башни из санитарно-охранной зоны кладбища

Пос. Сахсабай

Необходимый запас подземных вод  в количестве 46 м3/сут. Для уточнения местоположения арт. скважин и их количества на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - III поясов. Предусматривается строительство на юге села водонапорных башен и водозаборных скважин с общим дебитом   – 2,32 м3 / час.

Так же, проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 100 м3 каждый. В резервуарах предусмотрено хранение необходимых запасов воды для обеспечения хозяйственно-питьевых, противопожарных и аварийных нужд. В связи с развитием села и его благоустройством  намечаются новые водопроводные трассы магистральных и разводящих сетей в существующей и  проектируемой индивидуальной застройке.

Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых водопроводных сетей.

Проектом предусматривается ликвидация не рабочей водонапорной  башни из санитарно-охранной зоны кладбища. Для наружного пожаротушения на сети предусматриваются пожарные гидранты. Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно СНиП 2-04.02-84. Противопожарный запас воды будет храниться в резервуарах чистой воды. Диаметр труб противопожарного водопровода предусматривается на основании технико-экономических расчетов, но не менее 100 мм, в соответствии с требованиями п.8.46 СНиП 2.04.02-84.

Устройство водозаборных колонок на проектируемой водопроводной сети принимать не более 100 м.

С. Кайтанак

Необходимый запас подземных вод  в количестве 172 м3/сут. Для уточнения местоположения арт. скважин и их количества на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - III поясов. Предусматривается строительство на севере села водозаборных скважин с общим дебитом   – 8,4  м3 / час.

Так же, проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 100 м3 каждый. В резервуарах предусмотрено хранение необходимых запасов воды для обеспечения хозяйственно-питьевых, противопожарных и аварийных нужд. В связи с развитием села и его благоустройством  намечаются новые водопроводные трассы магистральных и разводящих сетей в существующей и  проектируемой индивидуальной застройке.

Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых водопроводных сетей.

Пос. Мараловодка

Необходимый запас подземных вод  в количестве 129 м3/сут.

Для уточнения местоположения арт. скважин и их количества на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - III поясов. Предусматривается строительство на севере села водозаборных скважин с общим дебитом   – 6,23 м3 / час.

Строительство водопроводных сетей общей протяженностью 6,8 км.

Так же, проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 100 м3 каждый. В резервуарах предусмотрено хранение необходимых запасов воды для обеспечения хозяйственно-питьевых, противопожарных и аварийных нужд. В связи с развитием села и его благоустройством  намечаются новые водопроводные трассы магистральных и разводящих сетей в существующей и  проектируемой индивидуальной застройке.

Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых водопроводных сетей.

Проектом предусматривается ликвидация не рабочей водонапорной  башни из санитарно-охранной зоны кладбища. Для наружного пожаротушения на сети предусматриваются пожарные гидранты. Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно СНиП 2-04.02-84.

Водоотведение

Проектом предусмотрена децентрализованная система водоотведения, с устройством  индивидуальных выгребов во всех населенных пунктах сельского поселения.

Теплоснабжение

П. Березовка

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением жилые здания индивидуальными котлами, для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных:

№1 проектируемая для садика №1 установленной мощности 0,3 Гкал/час;

№2 реконструируемая для СДК установленной мощности 0,3 Гкал/час;

пос. Сахсабай

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается строительство индивидуальных встроенных котельных:

С. Кайтанак

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных:

№1 проектируемая для оздоровительного центра установленной мощности 0,4 Гкал/час;

Пос. Мараловодка

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных:

№1 реконструируемая для детских яслей установленной мощности 0,3 Гкал/час;

№2 реконструируемая для школы установленной мощности 0,3 Гкал/час;

№3 реконструируемая для СДК установленной мощности 0,2 Гкал/час;

Электроснабжение

с. Огневка

Реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке

строительство трех трансформаторных подстанций в новой застройки

строительство ВЛ-10 кВ в новой и существующей жилой застройке, протяженностью 1,7 км

п. Березовка

реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке

строительство двух трансформаторных подстанций в новой застройки

строительство ВЛ-10 кВ в новой и существующей жилой застройке, протяженностью 1,6 км

пос. Сахсабай

реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке

строительство двух трансформаторных подстанций в новой застройки

строительство ВЛ-10 кВ в новой и существующей жилой застройке, протяженностью 1,2 км

С. Кайтанак

реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке

строительство четырех трансформаторных подстанций в новой жилой застройке

строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 2,0 км

Пос. Мараловодка

реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке

строительство двух трансформаторных подстанций в новой застройки

строительство ВЛ-10 кВ в новой и существующей жилой застройке, протяженностью 1,1 км

Газоснабжение

Централизованного газоснабжения на расчетный срок не планируется.

Газоснабжение села будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

Связь и информация

В связи с невысокой потребностью населения в кабельных каналах связи и неэффективностью их прокладки и обслуживания, а так-же с расширением территорий и качества обслуживания операторов сотовой подвижной связи, проектом предусматривается обеспечение населения услугами связи средствами операторов сотовой сети.

- 1.5 Санитарная очистка

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами  на территории РА, соответственно на территории Огневского СП будет внедрена новая система обращения с отходами

Организационный период включает в себя все организационные моменты.

Подготовительный период рассчитан на 2018-2019 г.г.В подготовительный период запланированы следующие мероприятия:

1. В целях оптимизации затрат на весь комплекс работ по обращению с ТКО (сбор, вывоз, сортировка, переработка и захоронение) от населения, кроме мест общего пользования (ответственность за сбор и вывоз ТКО от мест общего пользования возлагается на Муниципальные образования) произведена разбивка муниципальных образований Республики Алтай на административно-производственные объединения (АПО), Усть-Коксинский район относится к АПО-2.

2. Узаконение полигона твердых коммунальных отходов, расположенного восточнее с. Усть-Кокса, в зоне действия регионального оператора за счет средств региональных операторов и операторов по концессионному соглашению (земельные участки остаются в собственности муниципальных образований, региональному оператору отдаются на основании договора аренды сроком не менее чем 5 лет);

3. Учитывая период, необходимый для ввода полигона ТКО в эксплуатацию, отходы 4-5 классов опасности будут размещаться в компостных ямах (несанкционированные свалки ТКО), обустроенные администрацией Огневского СП.

На третьем этапе – переходном  (2020-2027 годы) - предполагается реализовать меры, обеспечивающие переход на более современные технологии обращения с отходами, в том числе:

1. Планомерное  закрытие и рекультивация несанкционированных свалок ТКО, расположенных на территории Огневского СП том числе на земельных участках с кадастровыми номерами 04:08:090801:290, 04:08:090801:289, 04:08:090801:303, 04:08:090705:278, т.к они не соответствует требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и не внесены в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

2. Оборудование контейнерных площадок на территории населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Ст. 13.4 ФЗ №89 «Об Отходах производства и потребления»). Размещение мест временного хранения отходов и количество контейнеров на них согласовывается с администрацией муниципального образования, с районным архитектором и районной санэпидстанцией и Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление). Раздельный сбор ТКО населением стимулируется экономическими методами.

3.В переходный период организация транспортировки ТКО с целью их обработки, утилизации и размещения осуществляется региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами на полигон ТКО с. Шебалино, урочище Седлушка,

4. Кроме того, запланирована реконструкция ТКО, который будет внесен в ГРОРО на территории Усть-Коксинского района. Планируется оснастить полигон мусороперегрузочной станцией или мобильным мусоросортировочным комплексом производительностью до 10 тыс. мЗ/год. При этом региональному оператору необходимо будет транспортировать ТКО для обработки в с. Усть-Кокса внутри района, а для утилизации ТКО до мусоросортировочного комплекса, расположенного в с. Майма, будет транспортироваться уже вторичное отсортированное сырье, что делает утилизацию не убыточной.;

В сфере обращения с биологическими отходами:

Имеется один скотомогильник , расположенный севернее с. Кайтанак (один на три населенных пункта с. Кайтанак, п. Мараловодка, п. Сахсабай).

Запланировано строительство скотомогильника с устройством биотермической ямы (скотомогильник предусмотрен один на два населенных пункта — пос. Березовка, с. Огневка,

Организация ритуальных услуг

Санитарно-эпидемиологические заключения по местам погребений, включая утвержденные проекты СЗЗ кладбищ на сегодняшний день отсутствуют.

Требования к размещению большинства кладбищ сельского поселения отвечают нормативным.

В соответствии со  СНиП 2.07.01-89* нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение составляет 0,24га на 1000 чел. населения.

Запланировано:

- выделение территории под размещение нового кладбища в с. Кайтанак, площадью 0,5 га;

- 1.6 Инженерная подготовка территории

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

1. Организация водостоков и защита территории от подтопления.

В настоящее время водосточная сеть состоит из открытых водостоков.

Открытые водостоки запроектированы – в районе жилищного строительства, где уклоны местности более 0,004 промилей. Открытые водостоки представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов. В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются переезды по трубам.

2. Защита от затопления (наледей).

Расчистка русел рек в целях предотвращения затопления сел в период прохождения весенних паводков. В качестве основного мероприятия по предотвращению затопления села паводковыми водами предлагается

- расчистка, расширение и углубление русел рек, расчистка перекатов в пределах территории населенных пунктов на участках,  где расположены мосты. Перечисленные работы являются фундаментальными, обеспечивают долголетнее предупреждение речных наледей, но требуют на их осуществление больших капиталовложений.

- принимаются меры к строительству постоянных противоналедных сооружений. Постоянным заграждением является насыпь из грунта, которая отсыпается поперек потока наледной воды. Насыпь устраивается таким образом, чтобы задержать всю воду и образующийся лед и не допустить их к возводимому или эксплуатирующемуся сооружению. Для пропуска поверхностных вод весной и летом в насыпи оставляются проемы, засыпаемые на зиму.

- помимо постоянных заграждений применяются временные. Временные заграждения устраиваются в тех случаях, когда не выявлены данные о наледях или наледь проявилась неожиданно. Такое сооружение представляет собой глухой вертикальный забор, установленный поперек движения потока наледной воды.

В случае большого дебита наледной воды устраивается несколько параллельно расположенных заграждений. Высота временных заграждений колеблется от 1 до 2,5 м в зависимости от притока воды.

Если дебит наледных вод невелик, а снежный покров имеет большую толщину, временные заграждения могут устраиваться в виде валов из снега и льда.

Для рек, не промерзающих до дна, мерами борьбы могут быть: спрямление русла реки. К сезонным мероприятиям следует отнести ликвидацию шуговых заторов и скоплений донного льда.

3. Предусматривается выравнивание и планировка береговой линии в местах подверженных размыву

По инженерной подготовке территории для нового строительства рекомендуется:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

- использование свайных фундаментов;

По инженерной подготовке территории для строительства водопровода рекомендуется:

Наличие мерзлоты сильно осложняет обеспечение проектного положения водопроводов и определяет специфику бурения водозаборных скважин. Значительная - до двух метров и более - глубина слоя сезонного протаивания, низкая несущая способность талых грунтов и нестабильность мерзлоты, интенсивные мерзлотные процессы вынуждают практически все водопроводы прокладывать над поверхностью грунта - на опорах или по эстакадам.

Трубопровод, проложенный над поверхностью грунта, подвергается гораздо более сильным колебаниям температуры, чем при подземной прокладке. Особенно критичными при этом оказываются зимние холода, когда тепловые потери с поверхности труб возрастают до недопустимых значений, и угроза их замерзания становится более чем реальной. Это вынуждает теплоизолировать трубы, прокладывать водопроводы с теплоспутниками, строить промежуточные котельные на водоводах и т.п. Все эти меры, во-первых, требуют немалых затрат, во-вторых, не обеспечивают полной безаварийности сетей. Любая остановка подачи воды в зимний период может обернуться аварией с тяжелыми последствиями, связанной с размораживанием труб и выходом их из строя. Еще одна особенность эксплуатации водопроводов и теплотрасс в северных регионах связана с особенностями гидрохимического состава природных вод, характерными для заболоченных ландшафтов, в частности, с низкими значениями рН и высоким содержанием железа. Стальные трубы, транспортирующие такую воду, подвергаются интенсивному зарастанию и служат значительно меньше своего нормативного срока.

Современные марки трубного полиэтилена - наиболее распространенного материала для производства труб для наружных сетей - обладают высокой хладостойкостью (температура хрупкости не выше -70°С), поэтому работоспособность изготовленных из них труб в условиях Севера не вызывает сомнений. Самый поверхностный анализ показывает, что во многих случаях полимерные трубы могут с успехом заменить традиционно используемые стальные - в водо-, газо- и теплоснабжении, при строительстве технологических трубопроводов. Более того, в подавляющем большинстве случаев такая замена будет экономически целесообразна.

- 1.7. Мероприятия по охране окружающей среды

1.7.1 Мероприятия по охране воздушной среды

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных общей мощностью.

Для нужд горячего водоснабжения в индивидуальных котельных  зданий установить водонагреватели. Вид топлива – твердый.

Теплоснабжение магазинов, торговых точек  предусмотрено от индивидуальных отопительных котлов, работающих на твердом топливе.

Таким образом, состояние атмосферного воздуха в связи с реализацией проекта существенно не изменится.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автотранспорта можно оценить как низкий. Таким образом предусматривать планировочные и технические мероприятия по локализации зон загазованности нет необходимости.

Уровень загрязнения воздушного бассейна в целом также можно оценить как низкий.

1.7.2 Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос,  расчистка прибрежных территорий;

- согласно ст. 6 Водного  кодекса РФ установлено обязательное правило обеспечения свободного доступа всех без исключения лиц к водным объектам общего пользования. В рамках данного требования ВК РФ устанавливается береговая полоса водных объектов общего пользования;

- согласно ст.27 Земельного кодекса устанавливается запрет на приватизацию земель в границах береговой полосы.

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

  - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

1.7.3 .Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении бытовых и прочих отходов.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

1.7.4 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов

– выборочная заготовка спелого древостоя без нарушений лесоводственных требований и сохранение эталонных перестойных участков как особо защитных участков леса – центров биоразнообразия;

– преимущественное использование сухостоя, ветровала и валежника на отопительные цели;

– пропаганда и разработка системы использования лесов в культурно-оздоровительных целях;

– способствование естественному возобновлению и посадка леса;

– более полное использование древесины и переработка порубочных остатков на опилки

- Рекомендуется отнести к памятникам природы местного значения Кедровую Рощу, расположенную около с. Кайтанак.

1. В границах памятника природы запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая сохранению и состоянию охраняемых природных комплексов, в том числе:

а) предоставление земельных участков под застройку;

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

в) любое строительство, в том числе временных сооружений;

г) сплошные рубки, включая сплошные санитарные;

д) проведение гидромелиоративных ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

е) взрывные работы;

ж) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств);

з) устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок и лагерей вне специально установленных и оборудованных мест;

и) выжигание луговой растительности;

к) самовольное занятие земель;

л) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;

м) выпас и прогон скота;

н) заготовка лекарственного и технического сырья;

о) проведение любых работ в акватории озера, которые могут привести к уничтожению или сокращения численности флоры и фауны озера;

п) сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, уничтожение другой травянистой и кустарниковой растительности;

р) использование плавучих средств с моторным двигателем внутреннего сгорания, в том числе маломерных судов.

2. На территории памятника природы разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:

а) проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности и поддержания санитарных свойств территории памятника;

б) проведение научно-исследовательских работ с частичным изъятием биоресурсов в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами производства работ без нанесения ущерба данному природному объекту;

в) реализация научно-обоснованных рекомендаций по восстановлению водного объекта и деградирующих прибрежных ландшафтов;

г) осуществление рекреационной деятельности;

д) любительское и спортивное рыболовство гражданами при наличии путевки;

е) купание людей в традиционно сложившихся местах;

и) обустройство пляжей, при условиях, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения;

к) осуществление иных видов деятельности, не противоречащих цели и задачам объявления объекта памятником природы и установленному в его отношении режима особой охраны при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

- 1.7.5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

Для предупреждения и минимализации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

По инженерной подготовке территории для строительства рекомендуется:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

- использование дренажа в борьбе с заболачиванием;

- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

- использование свайных фундаментов.

- 1.7.6  Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

На территории сельского поселения расположены два памятника истории регионального значения и объект археологического наследия, имеющий большую историко-культурную ценность.

Таблица 4

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, расположенные на территории Огневского сельского поселения

Усть-Коксинского района Республики Алтай

(по состоянию на 01 января 2019 года)*

| № п/п | № п/п | Учетный номер | Наименование | Адрес | Категория | Вид ОКН | Входит в ансамбль | Общая видовая принадлежность | Тип процесса | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 04-77014 | Братская могила партизан | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, село Кайтанак, по улице Новая, на территории сельского гражданского кладбища | Регионального значения | Памятник |  | Памятник истории | Регистрация** | 041610462860005 |
|  |  | 04-77012 | Памятник воинам-землякам в Великой Отечественной войне | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, село Огневка, по улице Школьная, на территории МБОУ "Огневская СОШ" | Регионального значения | Памятник |  | Памятник истории | Регистрация | 041610441230005 |

Таблица 5

Перечень выявленных объектов культурного наследия,

расположенных на территории Огневского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта культурного наследия | Датировка объекта | Автор открытия памятника / Исследователь памятника | Библиография / Научный отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Березовка, могильник | Расположен в 5 км к северу от пункта Березовка Огневского сельского поселения, в поле, рядом со склоном горы | Датировка не установлена | - | Археологические памятники и объекты Усть-Коксинского района /Составители: Ойношев В.П., Телеков Г.С. – Горно-Алтайск: АУ РА «АКИН РА», 2014. – 112 с. |
|  | Карьер грунтовый резерв № 4, погребение | Участок карьера грунтового резерва № 4, расположен на автодороге Усть-Кокса – Огневка – Мараловодка, в 5,5 км к ЮЗ от с.Огневка, на левом берегу р. Катунь, у подножья холма – отрога хребта Ак-Тайга. Географические координаты памятника по GPS-приемнику: N - 50°11'22,6", Е -085°28'22,0". Высота 1006 м над уровнем моря (по балтийской системе высот) | Датировка не установлена | Исследовал Соёнов В.И. в 2003 г. | Соёнов В.И. Отчет об археологических исследованиях в Горном Алтае. – Горно-Алтайск, 2003. Открытый лист № 13 от 01.03.2002 г. |
|  | Саксабай, могильник | Расположен между селами Саксабай и Огневка, на левом берегу р. Кокса | Датировка не установлена | - | Археологические памятники и объекты Усть-Коксинского района /Составители: Ойношев В.П., Телеков Г.С. – Горно-Алтайск: АУ РА «АКИН РА», 2014. – 112 с. |

Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий

Проектом предусматривается:

1. Требование, предусмотренное частью 1 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и Закон Республики Алтай от 6 июля 2017 года № 37-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай», в соответствии с которыми применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ), которые включают:

- Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи;

- Согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия (разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия регионального значения – с Министерством культуры Республики Алтай).

2. Выполнение требований, предусмотренных частью 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», согласно которым, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объектов обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия

3. Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

Заключение охранных обязательств собственниками (пользователями) объектов культурного наследия на земельные участки, в границах которых находятся объекты археологического наследия, с Министерством культуры Республики Алтай.

4. Возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Министерства культуры Республики Алтай после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.

5. Согласование с Министерством культуры Республики Алтай решений органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков в аренду, в границах которых находятся объекты археологического наследия и решений об изменении правового режима данных земельных участков.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения

- Таблица 6

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения Огневского СП  Усть-Коксинского района РА

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта, функциональная зона | Параметры объекта | Мероприятия | Информация о необходимости установления зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Разработка градостроительной документации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | С. Огневка | 26,0 га | разработка проектной документации | Не требуется |
| 1.2 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | Пос. Березовка | -154,3 га | разработка проектной документации | Не требуется |
| 1.3 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | С. Кайтанак | 32,7 га | разработка проектной документации | Не требуется |
| 1.5 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | Пос. Мараловодка | 23,3 га | разработка проектной документации | Не требуется |
| 2 Социальная сфера |  |  |  |  |  |
| с. Огневка |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Детский сад на 60 мест | Общественно-деловая зона | 60 мест | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция | Не требуется |
| 2.2 | Детский дом творчества (в новом ДК) | Общественно-деловая зона | 20 мест | Разработка проектно-сметной документации и строительство | Не требуется |
| 2. 3 | Кафе | Общественно-деловая зона | 30 мест | Разработка проектно-сметной документации и строительство | Не требуется |
| 2.4 | СДК и библиотека | Общественно-деловая зона | 80 мест | Разработка проектно-сметной документации и строительство | Не требуется |
| 2.5 | Фельдшерско-акушерский пункт совмещенный с аптекой | Общественно-деловая зона | 1 объект | Разработка проектно-сметной документации и строительство | Не требуется |
| 2.6 | Плоскостные спортивные сооружения(стадион) | Общественно-деловая зона | 1,0 га | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 2.7 | Спортзал | Общественно-деловая зона | 150 кв м пола | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 2.8 | Сельская администрация | Общественно-деловая зона |  | Реконструкция | Не требуется |
| Пос. Березовка |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Детский сад на 50 мест | Общественно-деловая зона | 50 мест | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция | Не требуется |
| 2.11 | СДК | Общественно-деловая зона | 60 мест | Реконструкция | Не требуется |
| 2.12 | ФАП, аптека | Общественно-деловая зона |  | Разработка проектно-сметной документации и строительство | Не требуется |
| П. Сахсабай |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Многофункциональный центр | Общественно-деловая зона | 30 мест | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| с. Кайтанак |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Детский сад | Общественно-деловая зона (центр села) |  | Разработка проектной документации, реконструкция | Не требуется |
| 2.16 | Плоскостные спортивные сооружения | Общественно-деловая зона |  | Разработка проектной документации, реконструкция | Не требуется |
| 2.17 | Оздоровительный центр | Общественно-деловая зона |  | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 2.19 | СДК | Общественно-деловая зона | мест | Реконструкция | Не требуется |
| .Пос. Мараловодка |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Детский сад | Общественно-деловая зона | 20 мест | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 2.21 | Спортивный зал | Общественно-деловая зона | 150 кв м пола | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 2.22 | Часовня | Общественно-деловая зона |  | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 2.23 | Среднеобразовательная школа | Общественно-деловая зона |  | Разработка проектной документации,реконструкция | Не требуется |
| 2.24 | СДК | Общественно-деловая зона |  | Разработка проектной документации,реконструкция | Не требуется |
| 2.25 | ФАП | Общественно-деловая зона |  | Разработка проектной документации,реконструкция | Не требуется |
| 3 Жилая сфера |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Индивидуальные жилые дома | С. Огневка Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19 участков | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
|  |  |  | 38 участков |  | Не требуется |
| 3.2 | Индивидуальные жилые дома | Пос. Березовка Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 48 участков | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
|  |  |  | 34 участка |  | Не требуется |
| 3.3 | Индивидуальные жилые дома | С. Кайтанак Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10 участков | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
|  |  |  | 21 участок |  | Не требуется |
| 3.4 | Индивидуальные жилые дома | Пос. Сахсабай Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5 участков | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
|  |  |  | 55 участков |  | Не требуется |
| 3.5 | Индивидуальные жилые дома | Пос. Мараловодка Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 24 участка | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 4 Производственная сфера |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Коровниик | с. Кайтанак производственная зона сеьскохозяйственных предприятий |  | Разработка проектной документации, реконструкция | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| 4.2 | Объекты сельскохозяйственного производства СПК «Кайтанак» | Территория Огневского СП производственная зона сеьскохозяйственных предприятий |  | Разработка проектной документации, реконструкция |  |
| 5 Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования с устройством детских площадок и зон тихого отдыха | Все населенные пункты сельского поселения зона рекреационного назначения | 4 шт. | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 5.2. | Турбазаы | с. Кайтанак, пос. Мараловодка зона рекреационного назначения |  | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 5. 3 | Детские площадки | Все населенные пункты сельского поселения зона рекреационного назначения |  | Строительство | Не требуется |
| 6 Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | С. Огневка транспортная зона | 4,0 км | Разработка проектной документации, реконструкция | Не требуется |
|  |  |  | 4,1 км | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 6.2 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | Пос. Березовка транспортная зона | 4,2 км | Разработка проектной документации, реконструкция | Не требуется |
|  |  |  | 1,3 км | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 6.3 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | Пос. Сахсабай транспортная зона | 2,5 км | Разработка проектной документации, реконструкция | Не требуется |
|  |  |  | 0,4 км | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 6.4 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | с. Кайтанак транспортная зона | 6,4 км | Разработка проектной документации, реконструкция | Не требуется |
|  |  |  | 1,2 км | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 6.7 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | Пос. Мараловодка транспортная зона | 3,2 км | Разработка проектной документации, реконструкция | Не требуется |
|  |  |  | 2,4 км |  |  |
| 6.8 | Мост |  | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 7 Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водопроводные сети | С. Огневка | 7,0 км | Разработка проектной документации, строительство | Охранная зона согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». |
| 7.2 | Водопроводные сети | Пос. Березовка | 4,8 км | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.3 | Водопроводные сети | Пос. Сахсабай | 2,8 км | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.4 | Водопроводные сети | с. Кайтанак | 2,6 км | Разработка проектной документации, реконструкция |  |
|  |  |  | 4,9 км | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.7 | Водопроводные сети | Пос. Мараловодка | 4,3 км | Разработка проектной документации, строительство | Охранная зона согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». |
| 7.8 | Скважина | С. Огневка инженерная зона | 2 шт (12,3 м3 / час) | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.9 | Резервуары чистой воды | С. Огневка инженерная зона | 2 шт 100 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.10 | Скважина | Пос. Березовка инженерная зона | 1 шт (6,7 м3 / час) | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.11 | Резервуары чистой воды | Пос. Березовка инженерная зона | 2 шт 100 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.12 | Скважина | с. Кайтанак инженерная зона | 2 шт (8,4 м3 / час) | Разработка проектной документации, строительство |  |
|  | Резервуары чистой воды | с. Кайтанак инженерная зона | 2 шт 100 м3 каждый |  |  |
| 7.13 | Скважина | Пос. Сахсабай инженерная зона | 1 шт (2,32 м3 / час | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.14 | Водонапорная башня | Пос. Сахсабай инженерная зона | 1 шт 100 м3 | Разработка проектной документации, строительство |  |
|  | Скважина | Пос. Мараловодка инженерная зона | 1 шт (6,23 м3 / час |  |  |
|  | Резервуары чистой воды | Пос. Мараловодка инженерная зона | 2 шт 100 м3 каждый |  |  |
|  | Индивидуальная встроенная котельная | Пос. Березовка | 2 шт. 0,3 Гкал/час каждая | Разработка проектной документации, строительство | Согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», |
|  | Индивидуальная встроенная котельная | Пос. Сахсабай | 0,1 Гкал/час | Разработка проектной документации, строительство |  |
|  | Индивидуальная встроенная котельная | с. Кайтанак | 2 шт. 0,4 Гкал/час, 1 шт., 0,3 Гкал/час | Разработка проектной документации, строительство |  |
|  | Индивидуальная встроенная котельная | Пос. Мараловодка | 3 шт. 0,3 Гкал/час, 1 шт. 0,2 Гкал/час | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.19 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | С. Огневка | 3 шт (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство | Охранная зона подлежит установлению в соответствии с Постановлением №160 Правительства РФ от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 7.20 | Линии электропередач 10 кВ | с.. Огневка | 1,7 км | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.21 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | Пос. Березовка | 2 шт (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.22 | Линии электропередач 10 кВ | Пос. Березовка | 1,6 км | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.23 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | Пос. Сахсабай | 2 шт (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.24 | Линии электропередач 10 кВ | Пос. Сахсабай | 1,2 км | Разработка проектной документации, строительство |  |
|  | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | с. Кайтанак | 4 шт. (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство |  |
|  | Линии электропередач 10 кВ | с. Кайтанак | 2,0 км | Разработка проектной документации, строительство |  |
|  | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | Пос. Мараловодка | 2 шт (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство |  |
|  | Линии электропередач 10 кВ | Пос. Мараловодка | 1,1 км | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 8.Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Несанкционированная свалка ТКО | Пос. Березовка зона специального назначения | 1 шт. | Рекультивация | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| 8.2 | Несанкционированная свалка ТКО | с. Кайтанак зона специального назначения | 1 шт. | Рекультивация |  |

- 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Таблица 7

Параметры функциональных зон Огневского СП  Усть-Коксинского района РА

| Функциональные зоны и их параметры |  | Наименование объектов, планируемых для размещения | Местоположение объекта | Параметры объекта | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилая зона (313,4 га) | Застройка усадебного типа | Жилые дома усадебного типа | с.. Огневка, пос. Березовка Пос.Сахсабай, с. Кайтанак, пос. Мараловодка | 192 новых участка по 25 соток каждый | Местного значения сельского поселения |
| Общественно-деловая зона (13,3га) | Учреждения образования | Детский сад | с.. Огневка, пос. Березовка Пос.Сахсабай, с. Кайтанак, пос. Мараловодка | 3 объекта | Местного значения муниципального района |
|  |  | Школа | с.. Огневка, пос. Березовка Пос.Сахсабай, с. Кайтанак, пос. Мараловодка | 3 объекта |  |
|  | Учреждения культуры | СДК | с.. Огневка, пос. Березовка Пос.Сахсабай, с. Кайтанак, пос. Мараловодка | 3 объекта | Местного значения муниципального района |
|  | Учреждения здравоохранения | ФАП, аптеки | с.. Огневка, пос. Березовка Пос.Сахсабай, с. Кайтанак, пос. Мараловодка | 3 объекта | Местного значения муниципального района |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | Плоскостные спортивные сооружения | с.. Огневка, пос. Березовка с. Кайтанак, пос. Мараловодка | 3 га | Местного значения сельского поселения |
|  | Предприятия торговли и | Магазин смешанных товаров |  |  | Местного значения сельского поселения |
| Зона инженерной и транспортной (131,1 га) | Зона внешнего транспорта (50,0 га) | Автомобильные дороги общего пользования регионального значения | Огневское СП | 50,0 га | Регионального значения |
|  | Зона улично-дорожной сети (77,4 га ) | Улично-дорожная сеть | с.. Огневка, пос. Березовка Пос.Сахсабай, с. Кайтанак, пос. Мараловодка | 77,4 га | Местного значения сельского поселения |
|  | Сооружения и объекты инженерной инфраструктуры (3,7 га ) | Объекты инженерной инфраструктуры | с.. Огневка, пос. Березовка, с. Кайтанак, пос. Мараловодка | 3,7 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Местного значения муниципального района |
|  |  |  |  |  | Местного значения сельского поселения |
| Зона рекреационного назначения (17,4 га) | Озеленение общего пользования | Детские площадки, турбазы | с.. Огневка, пос. Березовка Пос.Сахсабай, с. Кайтанак, пос. Мараловодка | 5,6 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Леса | с.. Огневка, пос. Березовка | 11,8 га |  |
| Зона специального назначения ( 4,5 га) |  | Скотомогильник с захоронением в ямы | Огневское СП | 0,2 га | Местного значения муниципального района |
|  |  | Несанкционированная свалка | Огневское СП | 1,9 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Кладбище |  | 2,4 га |  |
| Производственная зона ( 0,5 га) |  | Пилорамы, склады |  | 0,5 га | Местного значения сельского поселения |
| Зона объектов сельскохозяйственного назначения ( 63,4 га, в том числе 12,9 га в границе н.п.) |  | Объекты сельскохозяйственного производства СПК «Кайтанак» границе 12,9 га, за границей 50,5 га | Огневское СП | га | Местного значения сельского поселения |
| Зона сельскохозяйственного использования ( 108972,7 га , в т.ч. 182,4 га в границе н.п.) | Зона сельскохозяйствен ных угодий и прочих земель (108790,3 га за границей н.п.) 182,4 га в границах н.п. | - | В границах Огневского СП | - | - |
| Зона защитных лесов 82152 га ) | - | - | В границах Огневского СП | - | - |
| Зона акваторий ( 554 га) |  |  | В границах Огневского СП |  |  |

- 4. Технико-экономические показатели проекта

Таблица 8

Основные технико-экономические показатели генерального плана Огневского СП  Усть-Коксинского района РА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь Огневского сельского поселения Усть-Коксинского района | га | 192261 | 192261 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 54810,2 | 108940,6 |
|  |  | % |  |  |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 320,8 | 561,4 |
|  |  | % |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | С. Огневка |  | 119,1 | 145,1 |
|  | Пос. Березовка |  | 88,4 | 140,0 |
|  | С. Кайтанак |  | 53,4 | 86,1 |
|  | Пос. Сахсабай |  | 27,2 | 31,5 |
|  | Пос. Мараловодка |  | 32,7 | 56,0 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 50 | 53 |
|  |  | % |  |  |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 82152 | 82152 |
|  |  | % |  |  |
| 1.4 | Земли запаса |  | 54374 | - |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 554 | 554 |
|  |  | % |  |  |
| I | Общая площадь территории в границе населенных пунктов | га | 320,8 | 545,1 |
|  | Функциональные зоны |  |  |  |
|  | - жилой застройки | га | 265,4 | 313,4 |
|  | - общественно-деловой застройки | га | 12,5 | 13,3 |
|  | - производственного и коммунально-складского назначения | га | 0,5 | 0,5 |
|  | - инженерной инфраструктуры | га | 0,9 | 3,7 |
|  | - рекреационного назначения, в т.ч | га |  |  |
|  | - зона отдыха |  | 0,6 | 3,4 |
|  | -зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, городские леса) |  | - | 2,2 |
|  | - зона лесов |  | 11,8 | 11,8 |
|  | - сельскохозяйственного использования | га | 14,7 | 182,4 |
|  | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 12,9 | 12,9 |
|  | - специального назначения | га | 1,5 | 1,5 |
| 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1466 | 1990 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 35,7 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 4,5 | 5,4 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 60 | 100 |
|  | канализацией | % от общего жилищного фонда | - | 50 |
|  | централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 7 | 7 |
|  | газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 90 |
|  | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км |  |  |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Производительность водозаборных сооружений с. Огневка | куб. м/в сутки |  | 260 |
| 5.1.2 | Производительность водозаборных сооружений п. Березовка | куб. м/в сутки |  | 139 |
| 5.1.3 | Производительность водозаборных сооружений п. Сахсабай | куб. м/в сутки |  | 46 |
| 5.1.4 | Производительность водозаборных сооружений с. Кайтанак | куб. м/в сутки |  | 172 |
| 5.1.5 | Производительность водозаборных сооружений пос. Мараловодка | куб. м/в сутки |  | 129 |
| 5.1.6 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на чел. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на чел. | 50 | 50 |
| 5.1.5 | Протяженность сетей | км | 2,6 | 28,6 |
| 6.1. | Скотомогильники | единиц | 1 | 2 |
| 6.2 | Полигон ТКО | единиц | 4 | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 5 | 5 |